溶出试验仪RC810S

产品说明

RC810S溶出实验仪根据《中国药典》和《美国药典》所研制的用于固体制剂溶出度和释放度测定的检测设备。仪器增设配置自动取样架，无需手动插入取样针，取样位置自动下降。可以取样器联机进行全自动取样，减小实验误差，使实验结果更准确可靠。

性能特点

- 浆杆、篮轴、篮体、溶出杯均有激光标识唯一编号；

- 竹节式电动升降腹式全密封机头，全方位防溶媒蒸发系统，有效减少溶媒蒸发；

- 一体式可调节双轴承定位式设计，能够有效锁紧转轴，避免脱落松动，且能够保证转杆与溶出杯自动中心定位。

- 溶媒温度实时监测系统，分辨率高达0.01℃，为有效监控溶媒温度变化提供条件；

- 浆杆、篮法搅拌系统速度实时监测，分辨率0.1rpm，为有效监控搅拌速度影响试验结果变化提供条件；

- 红白光双光束照明系统，红色光束为避光药物实验提供可视观察条件；

- 三级用户权限管理，为不同用户操作实验提供便利；

- 电容式生物特征识别系统，登陆方便，避免了传统账户+密码的繁琐登陆方式；

- 各溶出杯独立的投药口设计，既可以实现浆法试验一键式同步投药也可以实现序列投药功能；

- 水箱具备明确的水位标识线和自闭式快接嘴，方便换水和清洗水箱；

- 直流无刷静音水循环泵，独立式结构设计，配备高精度温度传感器，使水浴温度得到精确控制，控温精度可达±0.01℃；

- 内置审计追踪功能，符合数据完整性要求；

- 内置微型打印机，实现实验数据的有效备份；

- 预留自动取样管路，可与取样器联机，构建全自动溶出取样收集系统。

仪器参数

- 型号: RC810S

- 实验装置数：8

- 水浴温度：室温—45℃

- 温度分辨率：0.01℃

- 搅拌速度：25RPM—250RPM

- 搅拌速度分辨率：0.1RPM

- 照明系统：红光、白光

- 用户数量：用户数量

- 用户等级：三级

- 用户程序：99个

- 记录保存：128条*366天