溶出试验仪RC1210G

产品说明

RC1210S型自动溶出仪是完全按照2015版《中国药典》和《药物溶出度仪机械验证指导原则》所设计的一款溶出仪设备，该款仪器采用双排式溶出杯设计，拥有两个等温补液杯。独立下翻式投药结构设计，可实现序列投药和同步投药。溶媒温度单独监测，可实时调整溶出杯内温度。可与取样器QY12联机完成自动取样。

性能特点

- • 可实现篮法、桨法、小杯法、碟法(大、小碟)、转筒法(长、短筒)的试验，满足空白与对照的要求 - • 机头电动升降 - •取样架电动升降 - • 自动定高离合器 - • 自动、独立投药 - • 双色照明系统 - • 多用户管理 - • 内置打印机 - • 与取样器联机 - • 权限管理 - • 审计追踪.

仪器参数

型号: RC1210S

实验装置数：12+2

水浴温度：室温—45℃

温度分辨率：0.01℃

溶媒温度检测：12通道

搅拌速度：25RPM—250RPM

搅拌速度分辨率：0.1RPM

投药通道：12

机头升降方式：电动

取样架升降方式：电动、自动

取样点分辨率：1ml

照明系统：红光、白光

用户数量：7用户

用户等级：三级

用户程序：99个

记录保存：128条*366天